Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 
2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

| 1. | Назва предмета закупівлі | Мережеве обладнання – за кодом ДК 021:2015 – 32420000-3 (Мережеве обладнання високопродуктивного мережевого ядра, захищеного периметру та внутрішньої сегментації мережі модульного мобільного центру обробки даних ДПС) (ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-07-004909-a) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | З метою реалізації публічного інвестиційного проєкту «Модернізація модульного мобільного центру обробки даних EX.40.20.80i Державної податкової служби України шляхом створення високопродуктивного мережевого ядра, захищеного периметра та внутрішньої сегментації мережі» у ДПС виникла нагальна потреба у закупівлі у 2026 році мережевого обладнання задля створення безпечної мережевої інфраструктури резервного МЦОД, яка забезпечить побудову ешелонованої системи кіберзахисту, здатної виявляти, ізолювати та нейтралізувати сучасні кіберзагрози з одночасним забезпеченням безперебійного функціонування критично важливих податкових сервісів та інформаційно-комунікаційних систем ДПС в умовах військової агресії та можливого пошкодження основного центру обробки даних. Проєктом передбачено закупівлю у 2026 році такого мережевого обладнання: - відмовостійкий кластер міжмережевих екранів для захисту периметру центру обробки даних (відмовостійкий кластер з 2 міжмережевих екранів, кожен з яких має наступні характеристики: порти 8x1G та 8x10G, 2 БЖ, 38Gbps/9,1Gbps(TSL)/ 38Gbps(IPS) /17,8Gbps(IPSec), Application/stateful firewall, захист IPS/AMP/URL на 36 місяців) – 1 комплект, - мережевий маршрутизатор (порти 12x1G/10G, 2 БЖ, RAM32Gb, SSD480GB, 115Gbps(IMIX)/ 48Gbps(IPsec/IMIX)/ 19Gbps(IPsec/IMIX(SD-WAN))) – 2 комплекти, - мережевий комутатор зовнішніх підключень (порти 48x1G/10G/25G та 4x40G/100G, 2 БЖ, RAM16Gb, Flash16GB, 3,2Tbps, 16 модулів 10G, 8 модулів 1G, 9 активних кабелів 10G, 4 активних кабелі 100G) – 2 комплекти, - відмовостійкий кластер міжмережевих екранів для сегментації внутрішньої мережі центру обробки даних (відмовостійкий кластер з 2 міжмережевих екранів, кожен з яких має наступні характеристики: порти 8x1G та 8x10G, 2 БЖ, 21Gbps/6,7Gbps(TSL)/21Gbps(IPS)/ 10Gbps(IPSec), Application/stateful firewall, захист IPS на 36 місяців) – 1 комплект, - програмно-апаратний комплекс керування міжмережевими екранами (порти 2x1G/10G, 2 БЖ, RAM64Gb, 2xSSD (RAID 1) 1,6TB) – 2 комплекти, - відмовостійкий кластер мережевих комутаторів рівня центру обробки даних (відмовостійкий кластер з 2 комутаторів, кожен з яких має наступні характеристики: порти 48x1G/10G/25G та 6x40G/100G, 2 БЖ, RAM32Gb, SSD128GB, 3,6Tbps, 64 модулі 25G, 2 активних кабелі 10Gб, 16 активних кабелів 25G, 2 активних кабелі 100G) – 1 комплект, - мережевий комутатор рівня доступу мережі керування (порти 24x1G та 4x10G) – 3 комплекти. |
| 3. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість закупівлі розраховано методом порівняння ринкових цін відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №_275 (зі змінами). Згідно з отриманими ціновими пропозиціями вартість одного комплекту складає: - відмовостійкий кластер міжмережевих екранів для захисту периметру центру обробки даних – 27 196 452,00 грн (з ПДВ), - мережевий маршрутизатор – 7 901 120,00 грн (з ПДВ), - мережевий комутатор зовнішніх підключень – 3 715 182,00 грн (з ПДВ), - відмовостійкий кластер міжмережевих екранів для сегментації внутрішньої мережі центру обробки даних – 12 738 948,00 грн (з ПДВ), - програмно-апаратний комплекс керування міжмережевими екранами – 3 039 283,00 грн (з ПДВ), - відмовостійкий кластер мережевих комутаторів рівня центру обробки даних – 7 398 073,00 грн (з ПДВ), - мережевий комутатор рівня доступу мережі керування – 266 216,00 грн (з ПДВ). Загальна очікувана вартість закупівлі складає: 27 196 452,00 грн *1 + 7 901 120,00 грн *2 + 3 715 182,00 грн *2 + + 12 738 948,00 грн *1 + 3 039 283,00 грн *2 + 7 398 073,00 грн *1 + + 266 216,00 грн *3 = 77 443 291,00 грн (з ПДВ) (64 536 075,83 грн (без ПДВ)). |