Додаток 5

до Інструкції про заходи пожежної безпеки в апараті Державної податкової служби України

(пункт 9.5 глави 9)

(в редакції наказу Державної

податкової служби України

від _________ № _____)

ІНСТРУКЦІЯ

про дії персоналу Державної податкової служби України у разі виникнення (виявлення) пожежі в приміщеннях (кабінетах) об’єктів ДПС за адресами:

м. Київ, Львівська пл., 6, 8,

м. Київ, пров. Киянівський, 2-А,

м. Київ, вул. Cвітлицького, 28-А

(уводиться в дію негайно у разі виникнення пожежі, виявлення випадків загоряння або задимлення)

| № з/п | Алгоритм дій | Обов’язки відповідальних осіб, послідовність дій | Відповідальні за виконання | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повідомлення та оповіщення про пожежу | 1. Після виявлення пожежі або отримання повідомлення про неї негайно повідомити про це Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ОРС ЦЗ) за номером 101. При цьому слід назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів об’єкта, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє власне ім’я та прізвище. У разі спрацювання автоматичної пожежної сигналізації (далі - АПС) після повідомлення про це ОРС ЦЗ у термін до 3 хвилин організовується перевірка достовірності сигналу АПС шляхом огляду відповідних приміщень (кабінетів). У разі виявлення хибного спрацювання АПС про це додатково повідомляється ОРС ЦЗ. Приклади повідомлень: а) у разі спрацювання АПС: «3а адресою: м. Київ, Львівська пл., 6, спрацювання пожежної сигналізації у приміщенні № 200 будівлі Державної податкової служби України на 2-му поверсі 6-поверхового будинку. У приміщеннях є люди. В’їзд на територію з боку Вознесенського узвозу. Повідомив черговий з обслуговування об’єкта (комендант) Іванов Іван»; б) у разі отримання інформації про пожежу з інших джерел або після підтвердження інформації про пожежу шляхом огляду приміщень (кабінетів) після спрацювання АПС: «3а адресою: м. Київ, Львівська пл., 6, дим у приміщенні будівлі Державної податкової служби України на 2-му поверсі 6-поверхового будинку. Дим поширюється з боку холу. У приміщеннях є люди. В’їзд на територію з боку Вознесенського узвозу. Повідомив черговий з обслуговування об’єкта (комендант) Іванов Іван». | Черговий з обслуговування відповідного об’єкта, (комендант) |  |
|  |  | 2. Негайно оповістити про пожежу: керівний склад ДПС (після підтвердження інформації про пожежу): Голову Державної податкової служби України (першого заступника Голови та/або осіб, які виконують їхні обов’язки); керівника самостійного структурного підрозділу, на який покладено функціональні повноваження з питань пожежної безпеки (заступника та/або осіб, які виконують їхні обов’язки); керівника структурного підрозділу, на який покладено функціональні повноваження з питань пожежної безпеки (та/або особу, яка виконує його обов’язки); коменданта, організацію, яка обслуговує об’єкт; весь персонал, що перебуває на об’єкті, починаючи з верхнього поверху. Приклад повідомлення: «Увага всім! Пожежа на 2-му поверсі адміністративного будинку. Термінова евакуація! Збір у внутрішньому дворі. Користуватися ліфтами забороняється». 3. Комендант у нічний час (вихідні та святкові дні) у разі пожежі повинен викликати посадових осіб, які відповідальні за пожежну безпеку об’єкта, за списком, у якому зазначаються адреси, службові та мобільні телефони таких осіб |  |  |
|  |  |  |  | За телефонним довідником |
| 2 | Підготовка до евакуації | 1. Організувати усунення перешкод на шляхах евакуації, зокрема, шляхом тимчасового зняття частини конструктивних елементів турнікетів на центральному виході | Відповідальний за пожежну безпеку об’єкта, відповідальні за пожежну безпеку в окремих приміщеннях (кабінетах) |  |
|  |  | 2. Відчинити та зафіксувати двері назовні |  |  |
|  |  | 3. Зачинити двері з кабінетів та з коридорів до робочих та евакуаційних сходів (після звільнення їх від персоналу) |  |  |
|  |  | 4. Евакуацію розпочати насамперед з поверху, де виникла пожежа, а також поверхів, що розташовані вище |  |  |
| 3 | Евакуація персоналу | 1. Негайно найкоротшим шляхом вивести людей з усіх приміщень об’єкта ДПС, на якому виникла пожежа, через визначені найближчі евакуаційні виходи: незадимлені коридори, виходи, робочі та евакуаційні сходи | Керівники структурних підрозділів ДПС, відповідальні за пожежну безпеку в окремих приміщеннях (кабінетах), самостійний структурний підрозділ, на який покладено функціональні повноваження з питань пожежної безпеки |  |
|  |  | 2. Загальну евакуацію персоналу з об’єктів ДПС проводити за вказівкою Голови Державної податкової служби України (першого заступника Голови та/або осіб, які виконують їхні обов’язки). У разі прямої загрози безпеці людей евакуацію проводити негайно, не очікуючи вказівок |  |  |
|  |  | 3. Забезпечити організовану евакуацію, запобігати виникненню паніки |  |  |
|  |  | 4. Відвести евакуйованих на безпечну відстань від об’єкта ДПС, що горить, зібрати евакуйованих у місцях, визначених пунктом 10 розділу II додатку 3 до Інструкції |  |  |
| 4 | Звірка евакуйованих за списком | 1. Збір евакуйованих у місцях, визначених пунктом 10 розділу II додатку 3 до Інструкції | Керівний склад структурних підрозділів ДПС, самостійний структурний підрозділ, на який покладено функціональні повноваження з питань пожежної безпеки |  |
|  |  | 2. Проведення поіменної звірки евакуйованих (згідно зі списками). Виявлення працівників, що відсутні, встановлення їх можливого місцезнаходження. У разі неможливості зв’язатися з відсутнім працівником каналами мобільному зв’язку негайно з’ясувати, хто і де його востаннє бачив, та поінформувати про це керівника гасіння пожежі |  |  |
| 5 | Організація гасіння пожежі до прибуття перших підрозділів ОРС ЦЗ | 1. Здійснити відключення електроживлення в частині (на поверсі), в якій сталась пожежа, на суміжних з нею частинах (поверхах), за вказівкою керівника гасіння пожежі – в цілому у будівлі | Організація, яка обслуговує об’єкт |  |
|  |  | 2. Приступити до гасіння пожежі з використанням первинних засобів пожежогасіння: вогнегасників та системою внутрішнього протипожежного водопроводу | Відповідальний за пожежну безпеку об’єкта |  |
|  |  | 3. На вимогу керівника гасіння пожежі здійснити заходи щодо припинення роботи інших інженерних мереж, зокрема систем вентиляції (за винятком пристроїв протидимного захисту) | Організація, яка обслуговує об’єкт |  |
| 6 | Евакуація матеріальних цінностей | Організувати евакуацію матеріальних цінностей з приміщень, де виконання таких робіт не несе прямої загрози життю і здоров’ю персоналу, насамперед: документів та матеріалів, що містять секретну та конфіденційну інформацію; автомобільної техніки з автомобільних боксів – у разі наявності загрози; печаток і штампів; готівки; свідоцтв, актів, договорів, обліково-бухгалтерської та іншої службової документації; неважких матеріальних цінностей, комп’ютерів і оргтехніки тощо. Персонал не допускається до виконання робіт з евакуації матеріальних цінностей до приміщень, які охоплені пожежею, задимлені (евакуаційний вихід знаходиться поза межами видимості та/або спостерігаються забруднення повітря токсичними продуктами горіння), в яких відбулось значне збільшення температури, спостерігаються зміни у поведінці будівельних конструкцій, є небезпека ураження електричним струмом | Керівники структурних підрозділів, організація, яка обслуговує об’єкт, самостійний структурний підрозділ, на який покладено функціональні повноваження з питань пожежної безпеки |  |
| 7 | Зустріч підрозділів ОРС ЦЗ, сприяння їхнім діям | 1. Зустріти підрозділи ОРС ЦЗ | Черговий з обслуговування об’єктів ДПС (комендант) | Згідно з вимогами Правил організації та здійснення пропускного режиму на територію Державної податкової служби України, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13.07.2021 № 388, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за № 1224/36846 (далі – Правила) крім адміністративної будівлі по вул. Світлицького, 28-А |
|  |  | 2. Допуск на територію ДПС працівників швидкої медичної допомоги, аварійних служб, підрозділів аварійно-рятувальних служб цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється безперешкодно за службовими посвідченнями у супроводі працівників підрозділу охорони, які повинні за допомогою засобів зв’язку негайно повідомити керівника підрозділу контролю пропускного режиму та керівника структурного підрозділу, відповідального за матеріально-технічне забезпечення. Допуск на територію ДПС працівників інших організацій у разі аварійної ситуації, пов’язаної з роботою інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем, здійснюється на підставі заявок на видачу одноразових магнітних перепусток у супроводі працівників підрозділу інформаційних технологій ДПС. Поінформувати керівника підрозділу ОРС ЦЗ, що прибув за викликом, про: стан евакуації персоналу: наявність осіб, місцезнаходження яких не встановлено, найбільш ймовірне їх місцезнаходження, наявність загрози особам, які не встигли евакуюватися, та їх місцезнаходження; місце виникнення пожежі; які саме приміщення горять, напрямки поширення полум’я та диму; про вжиття заходів з відключення електроживлення та інших інженерних мереж до прибуття пожежних підрозділів; про спрацювання систем автоматичного пожежогасіння; місця розташування пожежних гідрантів; наявність дублюючих в’їздів на територію; особливості руху автомобільного транспорту по території та під’їзду до будівлі, в якій виникла пожежа | Черговий з обслуговування об’єктів ДПС, (комендант), самостійний структурний підрозділ, на який покладено функціональні повноваження з питань пожежної безпеки |  |
|  |  | 3. Надалі сприяти діям підрозділів ОРС ЦЗ відповідно до вказівок керівника гасіння пожежі | Самостійний структурний підрозділ, на який покладено функціональні повноваження з питань пожежної безпеки, організація, яка обслуговує об’єкт |  |
| 8 | Організація першої медичної допомоги | У разі наявності потерпілих від пожежі: надати первинну медичну допомогу та негайно викликати швидку допомогу за телефоном 103 | Черговий з обслуговування об’єктів ДПС, (комендант) |  |
| 9 | Охорона громадського порядку | 1. Вирішення питання щодо залучення до охорони громадського порядку додаткових сил та засобів, організація взаємодії з керівником служби охорони (крім адміністративної будівлі по вул. Світлицького, 28-А). | Підрозділ охорони |  |
|  |  | 2. Забезпечення пропускного режиму в умовах пожежі: Допуск на територію ДПС працівників швидкої медичної допомоги, аварійних служб, підрозділів аварійно-рятувальних служб цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій здійснюються безперешкодно за службовими посвідченнями у супроводі працівників підрозділу охорони, які повинні за допомогою засобів зв’язку негайно повідомити керівника підрозділу контролю пропускного режиму та керівника структурного підрозділу, відповідального за матеріально-технічне забезпечення. Допуск на територію ДПС працівників інших організацій у разі аварійної ситуації, пов’язаної з роботою інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем, здійснюється на підставі заявок на видачу одноразових магнітних перепусток у супроводі працівників підрозділу інформаційних технологій ДПС |  | Згідно з вимогами Правил |