ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової

служби України

_________________ № ______

Інструкція про заходи пожежної безпеки

в серверних приміщеннях Державної податкової служби України

Загальні положення

Евакуаційні виходи, проходи, підступи до первинних засобів пожежогасіння, пожежних кранів, засобів зв’язку та сигналізації повинні утримуватися вільними i нічим не загромаджуватися. Місцезнаходження вогнегасника згідно з чинними стандартами позначається вказівним знаком.

Несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть викликати іскріння, коротке замикання, понаднормовий нагрів горючої ізоляції кабелів i проводів, повинні негайно ліквідовуватися черговим персоналом організації, що надає послуги з управління нерухомістю (комплексне обслуговування майнового комплексу ДПС).  Пошкоджену електромережу потрібно відключати до приведення її в пожежобезпечний стан.

Працівники, визначені відповідальними за серверне приміщення, зобов’язані дотримуватися встановленого протипожежного режиму, виконувати вимоги правил та інших нормативних актів із питань пожежної безпеки.

Серверні приміщення слід розміщувати якомога ближче до магістральних кабельних каналів. Або відповідно проєктувати майбутню кабельну інфраструктуру.

Апаратну частину слід переважно розміщувати неподалік від вантажних або вантажопасажирських ліфтів, використовуваних для транспортування важкого обладнання. Варто уникати близького розміщення потужних джерел електричних і магнітних полів, а також обладнання, що може викликати підвищену вібрацію.

У серверних приміщеннях забороняється:

прокладати транзитом трубопроводи інженерних систем будівлі;

розташовувати апаратну частину поряд із приміщеннями для зберігання пожежонебезпечних або агресивних хімічних матеріалів;

розташовувати апаратну частину у приміщеннях, суміжних із приміщеннями виробництв із мокрими технологічними процесами;

виділяти приміщення для апаратної частини на верхніх поверхах будівлі, оскільки в разі пожежі такі поверхи найбільше пошкоджуватимуться, а в разі протікання даху – можуть заливатися;

розміщувати серверні поруч зі сходовими прогонами, ліфтовими шахтами, великими вентиляційними каналами та іншими елементами будівлі, які згідно з наявним плануванням можуть надалі обмежити розширення серверних;

розміщувати апаратну частину під приміщеннями, пов’язаними зі споживанням води (туалети, душові, їдальні, буфети);

застосовувати відкритий вогонь;

використовувати та зберігати легкозаймисті, горючі та вибухонебезпечні речовини та матеріали;

користуватися електронагрівальними приладами (електроплитками, електрочайниками, кип’ятильниками) поза спеціально обладнаними місцями;

улаштовувати та експлуатувати тимчасові електромережі;

залишати без нагляду ввімкнені в електромережу електроприлади (радіоприймачі, комп’ютери, кондиціонери тощо);

експлуатувати кабелі i проводи із пошкодженою або такою, що під час експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;

залишати під напругою кабелі і проводи із неізольованими струмопровідними жилами;

користуватися пошкодженими розетками, з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання;

захаращувати матеріальними цінностями евакуаційні виходи та доступи до засобів пожежогасіння;

експлуатувати електронагрівальні опалювальні прилади, побутові електронагрівальні прилади та установлювати із цією метою штепсельні розетки, прокладати транзитні або тимчасові електропроводки;

зберігати рослинні олії разом із іншими горючими матеріалами.

Після закінчення робочого дня відповідальний за пожежну безпеку зобов’язаний:

ретельно оглянути серверні, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі;

вимкнути освітлення, знеструмити прилади та устаткування (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово);

перевірити справність автоматичного устаткування пожежної автоматики.

Дії в разі виникнення пожежі:

негайно повідомити про це коменданта за телефонами: 096 830 83 38 (мобільний) або 38 26 (внутрішній), зазначити місце виникнення пожежі, масштаб пожежі, наявність людей і свої ім’я, прізвище;

повідомити   безпосереднього   керівника   та/або  посадову   особу,  яка виконує його обов’язки, про виникнення пожежі;

вжити, якщо можливо, заходів щодо евакуації людей, гасіння пожежі, збереження матеріальних цінностей.

Відповідальний за пожежну безпеку в серверному приміщенні № ___________________________________________________________________

(посада, прізвище та власне ім’я відповідального)

____________________________________