ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової

служби України

_________________ № ______

Інструкція про заходи пожежної безпеки

в підвальних приміщеннях Державної податкової служби України

Загальні положення

Підвальне приміщення необхідно своєчасно очищувати від горючого сміття i постійно утримувати чистим.

Евакуаційні виходи, проходи, підступи до первинних засобів пожежогасіння, пожежних кранів, засобів зв’язку та сигналізації повинні утримуватися вільними i нічим не загромаджуватися. Місцезнаходження вогнегасника згідно з чинними стандартами позначається вказівним знаком.

Несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть викликати іскріння, коротке замикання, понаднормовий нагрів горючої ізоляції кабелів i проводів, повинні негайно ліквідовуватися черговим персоналом організації, яка надає послуги з управління нерухомістю (комплексне обслуговування майнового комплексу ДПС).

Пошкоджену електромережу потрібно відключати до приведення її в пожежобезпечний стан.

У підвальних приміщеннях забороняється:

застосовувати відкритий вогонь;

використовувати та зберігати легкозаймисті, горючі та вибухонебезпечні речовини та матеріали;

користуватися електронагрівальними приладами (електроплитками, електрочайниками, кип’ятильниками) поза спеціально обладнаними місцями;

залишати без нагляду ввімкнені в електромережу електроприлади (радіоприймачі, комп’ютери, кондиціонери тощо);

залишати під напругою кабелі та проводи із неізольованими струмопровідними жилами;

користуватися пошкодженими розетками, з’єднувальними   коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання;

використовувати горища (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) під виробничі дільниці, для зберігання устаткування, меблів та інших предметів;

захаращувати матеріальними цінностями евакуаційні виходи та доступи до засобів пожежогасіння;

експлуатувати електронагрівальні опалювальні прилади, печі, побутові електронагрівальні прилади та установлювати із цією метою штепсельні розетки, прокладати транзитні або тимчасові електропроводки;

курити, користуватися відкритим вогнем у підвальних приміщеннях для зберігання матеріальних цінностей і на горищах;

зберігати кислоти в місцях, де можливе їхнє дотикання із деревиною та іншими речовинами органічного походження (для нейтралізації випадково розлитих кислот місця їхнього зберігання необхідно забезпечувати готовими розчинами крейди, вапна або соди);

зберігати рослинні олії разом із іншими горючими матеріалами.

Після закінчення робочого дня відповідальний за пожежну безпеку

зобов’язаний:

ретельно оглянути підвальне приміщення, переконатися у відсутності                                                                                                                                                                                    порушень, що можуть призвести до  пожежі;

вимкнути освітлення, знеструмити прилади та устаткування                                 (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово);

перевірити справність автоматичних систем пожежогасіння.

Дії у разі виникнення пожежі:

негайно повідомити про це коменданта телефонами: 096 830 83 38 (мобільний) або 38 26 (внутрішній), зазначити місце виникнення пожежі, масштаб пожежі, наявність людей і свої ім’я, прізвище;

повідомити   безпосереднього   керівника   та/або   посадову  особу,  яка виконує його обов’язки, про виникнення пожежі;

вжити,  якщо  можливо,  заходів  щодо евакуації людей, гасіння пожежі, збереження матеріальних цінностей.

Відповідальний за пожежну безпеку в підвальному приміщенні № ____________________________________________________________________(посада, прізвище та власне ім’я відповідального)

_________________________________________________________